仙居县液压件二分厂（普通合伙）年产5000吨铸件

生产线技改项目竣工环境保护验收意见

2022年10月27日，仙居县液压件二分厂（普通合伙）根据《仙居县液压件二分厂（普通合伙）年产5000吨铸件生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

仙居县液压件二分厂（普通合伙）项目地址为浙江省台州市仙居县双庙乡西吕村管铁线南路387号。本项目总用地面积为8100m2，企业投资约950万元，购置抛丸机、中频感应电炉、打磨机、混砂机、砂处理线等国产设备，采用覆膜砂、脱模剂、石英砂等为原料，现已形成年产3400吨铸件的生产能力。

- 建设过程及环保审批情况

企业于2021年08月委托浙江碧云天环境科技有限公司编制完成《仙居县液压件二分厂（普通合伙）年产5000吨铸件生产线技改项目环境影响报告表》，2021年08月16日取得台州市生态环境局关于本建设项目的环评批复：台环建（仙）〔2021〕57号。

（三）投资情况

总投资950万元，其中环保投资120万元。

（四）验收范围

本次验收内容：仙居县液压件二分厂（普通合伙）年产5000吨铸件生产线技改项目主体工程以及配套环境保护设施。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令第11号），本项目在该管理名录范围之内，企业已取得了排污许可证，排污许可证编号：91331024148011996C001R。

本项目已于2022年10月20日于台州市生态环境局仙居分局备案，备案编号为：331024-2022-043-L。

- 工程变更情况

本项目性质、规模、项目生产设备、地点均未发生变化，与环评一致，主要变动情况如下：

生产设备：环评中变压器为1台，实际为2台；环评中抛丸机为3台，实际为2台。

根据分析，以上调整产能不变，项目不增加其他污染物排放，参照生态环境部办公厅《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020] 688 号）的文件，以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目外排废水主要为生活污水，设备冷却水循环使用，定期添加新鲜水。因项目所在地目前尚未纳管，所以项目产生的生活污水经化粪池预处理后委托附近农民清运处置。

（二）废气

项目产生的废气主要为中频炉熔炉废气、浇注废气、抛丸粉尘、混砂废气、制芯废气。

中频炉熔炉废气收集后经高温布袋除尘装置处理后通过一根15米高的排气筒排放；浇注废气收集后经高温布袋除尘装置处理后通过一根15米高的排气筒排放；抛丸、混砂粉尘收集后经布袋除尘装置处理后通过一根15米高的排气筒排放；制芯粉尘经集气罩收集后由布袋除尘装置处理后通过一根15米高的排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为各类设备运行时产生的噪声。企业对噪声防治做出以下措施：设备购置时采用高效低噪声设备；高噪声设备加装减振基础，减少噪声外扬；加强生产管理，日常密闭操作，面向厂界的门窗紧闭，尽可能减少噪声外扬；平时注意维护与保养，定期添加润滑油；严格按照生产班次生产。

（四）固废

本项目固废主要为一般废包装材料、炉渣、集尘灰、废砂、废钢丸、废砂芯、废耐火材料、初期雨水沉淀池污泥、生活垃圾、废滤袋。项目一般废包装材料、炉渣、集尘灰、废砂、废钢丸、废砂芯、废耐火材料、初期雨水沉淀池污泥分类收集后暂存于一般固废仓库，定期外售给相关企业综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；废滤袋收集后由厂家回收。

四、环境保护设施调试效果

1、污染物监测结果

（1）废气排放情况

①  有组织废气

项目熔炉废气、浇注废气、抛丸粉尘、混砂粉尘、制芯废气各个排气筒出口中颗粒物的排放浓度均达到《铸造工业大气污染物排放标准（发布稿）》（GB 39726-2020）中表1排放限值；制芯废气排气筒出口中甲醛、酚类化合物、非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限值”二级标准；氨、臭气浓度排放浓度值均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值。

- ②  无组织废气监测结果

在厂界布设 4 个废气无组织排放测点，从两天的监测结果看，甲醛、酚类化合物、非甲烷总烃的浓度最高值均达到《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织监控浓度限值标准；颗粒物浓度最高值达到《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织监控浓度限值标准和《铸造工业大气污染物排放标准（发布稿）》（GB 39726-2020）中表A.1中无组织排放限值；氨、臭气浓度的最高值均达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准。

③  厂界废气监测结果

厂界非甲烷总烃最大浓度值达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1中限值标准；颗粒物最大浓度值达到《铸造工业大气污染物排放标准（发布稿）》（GB39726- 2020）表 A.1中限值标准。

（2）厂界噪声排放情况

验收监测期间（2022年09月06日-07日），项目厂界昼间、夜间噪声排放值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（3）固体废物调查情况

本项目一般固废暂存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。

（4）排放总量情况

项目VOCs、烟粉尘总量均符合环评及环评批复中总量控制值。

- 工程建设对环境的影响。

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及环评批复的要求以内。

六、验收结论

仙居县液压件二分厂（普通合伙）年产5000吨铸件生产线技改项目建设项目手续完备，基本落实了环保“三同时”的相关要求，主要环保治理设施均已按照环评及环评批复的要求建成，产生的废水、废气、噪声监测结果均能达标排放，固废妥善处理。验收资料基本齐全，污染物排放总量符合环评及环评批复中建议控制值的要求。验收工作组认为该项目符合项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

七、后续要求：

1、进一步加强车间管理，完善现场各类标识标志；加强车间设备的维护，做好隔声、减震措施，确保厂界噪声达标排放。

2、进一步完善长效的环保管理机制，加强环境风险防范管理，有效控制风险事故造成的环境污染，确保环境安全。

3、进一步加强废物的管理，严格执行转移联单制度，杜绝二次污染。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

验收工作组（签字）：

仙居县液压件二分厂（普通合伙）

2022年10月27日